Commune de Livilliers, Génicourt

Hérouville

_______________

Présentation des Zonages d’assainissement 
des EAUX USEES ET eaux pluviales

Notice et carte



SOMMAIRE

Page

0 – PRESENTATION DU CONTEXTE	3

1 – OBJET DE L’ENQUETE	3

2 – DISPOSITIF REGLEMENTAIRE	6

3 – NOTICE EXPLICATIVE	6

3.1. – Situation administrative du système d'assainissement	6

3.2. – Généralités	7

3.3. – Présentation des communes	8

3.3.1. – Situation géographique	8

3.3.2. – Géographie physique	9

3.3.3. – Contexte géologique et hydrogéologique	10

3.3.3.1. – Géologie	10

3.3.3.2. – Hydrogéologie	12

3.3.3.3. – Captages d’eau potable	13

3.3.4. – Le milieu récepteur	13

3.3.4.1. – Hydrographie	13

3.3.4.2. – Zones inondables et problème de ruissellement	15

3.3.5. – Données urbaines	16

3.3.6. – Projets d'urbanisation	16

3.4. – Présentation du système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées	17

4 –ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES	24

4.1. – Constat	24

4.2. – Règles applicables	24

5 –ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES	27

5.1. – Définition	27

5.2. – Le réseau d’eaux usées	27

5.3. – Assainissement collectif des eaux usées	28

5.4. – Assainissement non collectif des eaux usées	28

5.5. – Service public de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C)	29

6 – CARTOGRAPHIE DU  ZONAGE DES EAUX USEES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES	31

7 – CARTOGRAPHIE DU  ZONAGE DES EAUX PLUVIALES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES	32

# 0 – PRESENTATION DU CONTEXTE

Le dossier  pour laquelle le SIARP demande l’évaluation environnementale porte sur trois projets de zonages d’assainissement collectif traitant à la fois de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur les communes de Livilliers, de Génicourt et d’Hérouville, communes du Val d’Oise (localisée dans le Parc Naturel Régional du Vexin français).

Ces projets ont été élaborés sur le fondement de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales qui impose la délimitation de quatre zones pouvant être présentées ainsi :

- Zonage eaux usées :

  - Zones d’assainissement collectif : qui renvoie à la notion d’agglomération d’assainissement. L’autorité compétente recense les réseaux existant mais également, sur la base du schéma directeur d’assainissement (SDA), les extensions envisageables.

  - Zones d’assainissement non collectif qui se définit en creux de la première zone.

- Zonage eaux pluviales :

  - Zones de limitation de l’imperméabilisation et de maîtrise quantitative du ruissellement

  - Zones de maîtrise qualitative des ruissellements susceptibles d’être pollués

Les zonages d’assainissement peuvent être élaborés en suivant deux procédures :

- indépendamment de l’établissement du PLU après enquête publique spécifique (CGCT, art. R. 2224-8)

- ou dans le cadre de l’élaboration, le révision ou la modification du PLU (c. urb., art. L. 123-1-5, 11°).

Aucunes de ces trois communes n’ayant prévu de réviser prochainement leur document d’urbanisme, les projets de zonages feront l’objet d’une enquête publique spécifique ouverte et organisée par le SIARP.

Compte tenu de l’organisation des compétences en matière d’assainissement dans ces trois Communes, il a été choisi d’élaborer un projet de zonage distinct par commune (afin de faciliter leur prise en compte dans les documents d’urbanisme). Toutefois, ces trois projets de zonages ont été élaborés conjointement.

Aussi, il serait souhaitable d’organiser une seule procédure d’enquête publique avec désignation d’un même commissaire enquêteur dont la mission s’exercera sur le territoire de ces trois communes. L’organisation de cette enquête sera fixée en accord avec ce dernier.

# 1 – OBJET DE L’ENQUETE

Dans la cadre de la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 et du décret no 94-469 du 3 juin 1994  relatifs aux eaux usées urbaines, les communes ont pour obligation de mettre en place un zonage d’assainissement collectif et non collectif.

Un zonage d’assainissement assure l’hygiène publique et la protection des eaux. Cette obligation découle de la volonté de protéger la salubrité publique.

Le zonage d'assainissement est un document établi au niveau communal ; il consiste à définir pour l'ensemble des zones bâties ou à bâtir le mode d'assainissement qui doit desservir chacune d’entre elles.

Il permet également de s’assurer de la mise en place de modes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales  adaptés à la sensibilité du milieu naturel et aux différents contextes locaux, tout en rendant le meilleur service possible à l’usager.

Dans les zones d’assainissement collectif, les collectivités ont l’obligation d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.

Dans les zones d’assainissement non collectif, les collectivités doivent seulement assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et peuvent, si elles le souhaitent, s’assurer de leur entretien. 

Une fois adoptées, les dispositions du zonage d’assainissement doivent être rendues opposables aux tiers. Pour les communes ayant adopté un plan local d’urbanisme, le zonage d’assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision.

Le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, une fois défini, permettra à la commune de Livilliers de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l’ensemble de son territoire. Il constituera aussi un outil, technique, réglementaire et opérationnel, pour la gestion de l’urbanisme et de l’agriculture.

Définition de l’assainissement des eaux usées :

L'assainissement des eaux usées consiste à collecter  les eaux usées d'origine domestique  et assimilables (WC, salle de bains, cuisine, lavage des sols), à les transporter jusqu'à un ouvrage de traitement et à les traiter avant restitution au milieu naturel.

Chaque construction  doit être assainie conformément à la réglementation en vigueur, soit par un système collectif, soit par un système d'assainissement non collectif conforme. Pour ce dernier système, chaque propriétaire traite ses eaux usées en fonction de la filière individuelle choisie, composée d’une fosse toutes eaux (prétraitement) suivie d'un système d'épandage (traitement),

Le choix de classer une zone en zone d’assainissement non collectif prend en compte plusieurs éléments tels que : le système existant, la densité de l'habitat, la proximité ou l’éloignement du réseau d’assainissement collectif, le coût des investissements….

Ainsi, le décret no 94-469 du 3 juin 1994 reconnaît l’assainissement non collectif comme une solution pérenne alternative à l’assainissement collectif lorsque celui-ci « ne se justifie pas soit parce-qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce sont coût serait excessif».

Définition de l’assainissement pluvial :

L’assainissement pluvial permet de gérer les eaux de ruissellement par temps de pluie.

La collecte et l’évacuation des eaux pluviales peuvent être assurées de différentes manières : fossés, réseaux pluviaux ouverts ou enterrés, réseaux unitaires (qui dirigent les eaux usées et une partie des eaux pluviales vers la station d’épuration), techniques alternatives telles que infiltration à la parcelle, stockage sur des toits terrasses, chaussées réservoirs ..., permettant de limiter les transferts rapides des eaux pluviales qui sont souvent préjudiciables au milieu naturel.

Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales peut avoir un impact important sur le milieu naturel. Un traitement des eaux pluviales peut alors s’avérer nécessaire, ainsi qu’une limitation de l’imperméabilisation sur certains secteurs.

La Loi sur l’eau impose aux communes d’arrêter un zonage délimitant les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et les zones dans lesquelles des installations sont à prévoir pour collecter et stocker les eaux pluviales. Le zonage traduit le choix de la commune en faveur d’un mode d’assainissement dans un secteur donné. L’étude et le plan qui en résulte intègrent :

- l’état de l’existant et les développements futurs de la commune.

- les contraintes techniques (qualité du milieu récepteur, topographie, aptitude des sols à l’épuration, etc.)

Les zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ont été déterminés suite à l’élaboration des Schémas Directeurs d’Assainissement, réalisés en 2001, par le bureau d’études AMODIAG et des études réalisées par le SIARP.

De plus, une étude complémentaire aux schémas directeurs d’assainissement ont été réalisée par le bureau d’études Vincent Ruby en 2011. Cette étude complémentaire a effectué  un diagnostic pluvial, une étude des ruissellements et a établi le programme de travaux en assainissement pluvial.

Les rapports composant l’étude et les documents annexes sont consultables au SIARP et en mairie.

# 2 – DISPOSITIF REGLEMENTAIRE

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, impose aux communes (et à leurs établissements publics de coopération) la délimitation après enquête publique :

- des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées,

- des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols induite par l’urbanisation, pour assurer la maîtrise des ruissellements et éventuellement le stockage et le traitement des eaux pluviales.

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

- les zones d’assainissement collectif, où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

- les zones en assainissement non collectif, où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. »

# 3 – NOTICE EXPLICATIVE

## 3.1. – Situation administrative du système d'assainissement

Les ouvrages de gestion des eaux usées et pluviales présents sur l'aire d'étude sont partagés entre plusieurs maîtres d'ouvrages :

- S.I.A.R.P. : collecteurs et ouvrages particuliers eaux usées et eaux pluviales (sauf sur Génicourt où la gestion de l’assainissement des eaux pluviales est communale) ;

- Conseil Général : certains bassins de rétention des eaux pluviales ;

## 3.2. – Généralités

L’assainissement des agglomérations consiste à collecter :

- d’une part, les eaux usées d’origine domestique (WC, salle de bains, cuisine, lavage des sols), à les transporter jusqu’à un ouvrage de traitement et à les traiter avant restitution au milieu naturel ;

- d’autre part, les eaux de pluie éventuellement recueillies sur la voirie ou dans un réseau eaux pluviales, voire à les retenir avant restitution au milieu naturel.

Les rejets dans le milieu naturel doivent être compatibles avec les exigences de la santé publique et de l’environnement.

Chaque logement de la commune doit être assaini conformément à la réglementation en vigueur, soit par un système collectif, soit par un système d’assainissement individuel conforme.

On distingue différents types de systèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales :

- Systèmes collectifs séparatifs

Les riverains sont desservis par un réseau d'eaux usées strictes affecté à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères).

Le réseau d’eaux usées aboutit à un système de traitement des eaux (station d'épuration de Cergy-Neuville).

Ce type de système permet d’évacuer rapidement et efficacement les eaux les plus polluées, sans aucun contact avec l’extérieur et d’assurer un fonctionnement régulier de l'unité de traitement.

Le réseau d’eaux pluviales, quand il existe, se rejette directement dans le milieu superficiel.

- Systèmes non collectifs

Chaque riverain traite sur une filière individuelle, type fosse toutes eaux (prétraitement) suivie d'un système d’épandage dans le sol (traitement), ses eaux usées.

Les eaux pluviales sont soit évacuées sur la parcelle, soit renvoyées au milieu superficiel.

Les systèmes non collectifs sont utilisés lorsque la densité de l’habitat est faible et rend trop coûteuse la mise en place de réseau public.

Le type de filière à mettre en place dépend des contraintes du site : surface disponible, aménagement de la parcelle, nature et perméabilité du sol, zone inondable.

## 3.3. – Présentation des communes

### 3.3.1. – Situation géographique

LIVILLIERS :

La commune de Livilliers est une commune rurale du Val d'Oise, située à une dizaine de kilomètres au Nord de Pontoise. Elle s'étend sur 660 hectares.

Le territoire de la commune s’inscrit dans le bassin versant du Ru de l’Hermitage.

La commune d’Hérouville est bordée :

- Génicourt

- Epiais-Rhus

- Vallangoujard

- Hérouville

- Ennery

Le territoire communal est traversé par la RD 79.

GENICOURT :

La commune de Génicourt est une commune rurale du Val d'Oise, située à une dizaine de kilomètres au Nord de Pontoise. Elle s'étend sur 648 hectares. Elle intègre le hameau de Gérocourt, se trouvant au Nord-Ouest de la commune.

Le secteur Sud-Ouest de la commune s’inscrit dans le bassin versant de la Viosne, affluent de l'Oise, tandis que le secteur Nord et Sud-Est s’écoule vers le Ru de l’Hermitage.

La commune de Génicourt est bordée :

- Osny

- Boissy l’Aillerie

- Cormeilles en Vexin

- Grisy les Plâtres

- Epiais-Rhus

- Livilliers

Le territoire communal est traversé par les RD 915, 79 et 22.

HEROUVILLE :

La commune d’Hérouville est une commune rurale du Val d'Oise, située à une dizaine de kilomètres au Nord de Pontoise. Elle s'étend sur 845 hectares.

Le secteur Ouest de la commune s’inscrit dans le bassin versant du Ru de l’Hermitage, tandis que le secteur Est s’écoule vers l’Oise.

La commune d’Hérouville est bordée :

- Livilliers

- Vallangoujard

- Labbeville

- Nesles-la-Vallée

- Auvers-sur-Oise

- Ennery

Le territoire communal est traversé par les RD 928, 927 et 79.

### 3.3.2. – Géographie physique

LIVILLIERS :

La commune se situe sur le plateau agricole du Vexin français et dans le Parc Naturel Régional du même nom. Au niveau topographie, le relief de chaque commune est assez prononcé :

- La cote maximum est de l'ordre de 115 m NGF.

- La cote minimum est de l'ordre de 69 m NGF.

Le relief relativement marqué d’une grande partie de la commune facilite l’évacuation gravitaire des eaux pluviales.

GENICOURT :

La commune se situe sur le plateau agricole du Vexin français et dans le Parc Naturel Régional du même nom. Au niveau topographie, le relief de chaque commune est assez prononcé :

- La cote maximum est de l'ordre de 106 m NGF.

- La cote minimum est de l'ordre de 66 m NGF.

Le relief relativement marqué d’une grande partie de la commune facilite l’évacuation gravitaire des eaux pluviales.

HEROUVILLE :

La commune se situe sur le plateau agricole du Vexin français et dans le Parc Naturel Régional du même nom. Au niveau topographie, le relief de chaque commune est assez prononcé :

- La cote maximum est de l'ordre de 120 m NGF.

- La cote minimum est de l'ordre de 80 m NGF.

Le relief relativement marqué d’une grande partie de la commune facilite l’évacuation gravitaire des eaux pluviales.

### 3.3.3. – Contexte géologique et hydrogéologique

#### 3.3.3.1. – Géologie

(Source : BRGM)

Les communes sont établies sur un plateau éocène à soubassement de calcaire de lutétien, et surmonté de buttes-témoins oligocènes.

Secteur d’étude

Le secteur d'étude est ainsi constitué (cf. carte ci-contre) :

- de buttes surmontant les plateaux, constituées de sables reposant localement sur des couches argileuses imperméables,

- d’un plateau constitué de couches superposées sableuses et calcaires perméables, entaillées de thalwegs vers la vallée principale du ru de l’Hermitage,

- de versants sableux et calcaires à forte pente entre le plateau et la vallée.

Concernant les argiles, les commune sont peu voire pas concernées par le risque de retrait – gonflement des argiles (aléa faible) comme le montre la carte ci-dessous (source : BRGM) :

Seuls la Vallée d’Epiais et le ravin de la Vallée du Guyon, à la frontière entre les communes d’Hérouville et Livilliers, présentent un aléa moyen pour les argiles. Toutefois, celui-ci ne génère pas de risque immédiat car aucune construction n’est présente à proximité.

#### 3.3.3.2. – Hydrogéologie

On peut observer deux principaux niveaux aquifères sur le secteur d’étude, à savoir notamment :

- La nappe des sables de Cresnes : contenue dans les sables marinésiens recouvrant le plateau et reposant sur le marno-calcaire de Saint-Ouen, elle est alimentée directement par les pluies. Elle est vulnérable car non protégée.

- La nappe suspendue du Cuisien-Lutétien : contenue dans les calcaires lutétiens et les sables cuisiens et reposant sur les argiles sparnaciennes, elle est alimentée par les pluies à travers les sables et calcaires du plateau et par les déversements de la nappe des buttes. Elle est assez bien protégée par l'épaisseur du recouvrement et fortement exploitée pour l’alimentation des communes (captages de GENICOURT et LIVILLIERS).

#### 3.3.3.3. – Captages d’eau potable

Un captage est présent sur la commune de Livilliers au lieu-dit « les Bruyères », pompant l’eau dans la nappe des sables de Cuise.

Un point de captage d’eau potable est présent sur la commune de Génicourt en centre-ville, pompant l’eau dans la nappe des sables de Cuise. Celui-ci ne fait l’objet d’aucune protection particulière (cf. PLU de Génicourt).

La commune d’Hérouville est alimentée en eau potable par le captage d’Ennery, ce dernier complétant par ailleurs l’alimentation en eau potable de Livilliers.

### 3.3.4. – Le milieu récepteur

#### 3.3.4.1. – Hydrographie

L'aire d'étude ne possède pas de cours d’eau à écoulement permanent, mais les eaux de ruissellement des communes rejoignent rapidement ceux se trouvant en aval direct, à savoir :

Pour Génicourt, Livilliers et Hérouville :

Le Ru de l’Hermitage.

Et en plus pour Génicourt :

La Viosne

Et en plus pour Hérouville :

L’Oise

Les trois cours d’eau sont décrits sommairement ci-après :

Le Ru de l’Hermitage et son bassin versant

Le réseau hydrographique est inexistant – uniquement des fossés – sur toute la partie du bassin versant située en amont du bassin du Conseil Général situé à l’aval immédiat de la RD927. La topographie est marquée par les vallées sèches de la Vallée d’Epiais puis du Ravin de la Vallée Guyon.

Entre le bassin du Conseil Général et celui du SIARP (implantés à Ennery), les écoulements se concentrent au niveau du Fond de Saint-Antoine. Le ru de l’Hermitage s’écoule de façon permanente  sur 2,7 km depuis Ennery jusqu’à Pontoise, puis se jette dans l’Oise via la rue de l’Hermitage. Il draine un bassin versant d’environ 3 650 hectares, occupé aux ¾ par les cultures.

Son caractère très artificialisé et son faible débit d’étiage (de l’ordre de 3 l/s) ne permettent pas une vie piscicole significative.

La Viosne et son bassin versant

Elle prend sa source à Lavilletertre (Oise) et se jette dans l'Oise à Pontoise après un parcours de 27 kilomètres. Le bassin versant couvre 196 km² et concerne environ 25 communes ou parties de communes se situant sur ce bassin versant. A l'amont, jusqu'à Boissy l'Aillerie, les terres agricoles prédominent.

L'extrémité aval du bassin est couverte par tout ou partie des territoires des communes de Boissy l'Aillerie, Puiseux-Pontoise, Osny, Pontoise et Cergy. Dans cette zone, l'imperméabilisation inhérente à l'emprise urbaine et le calibrage insuffisant de la rivière génèrent un régime hydraulique très conséquent.

Les apports provoqués par les nombreux exutoires pluviaux sont régulés par des bassins de retenue comme à Courcelles sur Viosne et à Pontoise (bassin des Pâtis : 40 000 m3). A Osny, la présence de vannage sur la Viosne crée un plan d'eau : les étangs de Grouchy.

La Viosne draine la nappe du Lutétien - Cuisien exploitée pour l'alimentation en eau potable dans le bassin versant (25 captages).

L'Oise et son bassin versant

L'Oise traverse 22 communes du Val d'Oise, draine de nombreux sous bassins et quitte le département très peu en amont de sa confluence avec la Seine.

Trois secteurs géographiques distincts partagent cette partie du cours de la rivière.

Au Nord, le pays de Thelle est sous tendu par la craie. Les eaux de pluie, après avoir traversé les limons ou alluvions, s'accumulent et circulent rapidement dans les nombreuses fissures de la craie, augmentant rapidement le débit de la rivière.

Au centre, la vallée plus étroite s'inscrit entre les plateaux tertiaires du Vexin (rive droite) et du Parisis (rive gauche) qui comportent d'importants aquifères latéraux dans les sables et calcaires. Ces réservoirs naturels, moins perméables, permettent de stocker les apports pluviométriques et participent donc moins que la nappe de la craie aux débits de l'Oise.

Au Sud, la boucle de l'Oise connaît la même configuration que le tronçon central.

L'Oise connaît de nombreux usages : alimentation en eau potable, transport fluvial, navigation de plaisance (Port-Cergy), loisirs et sports nautiques, pêche et promenade. L'Oise alimente notamment l'importante usine de production d'eau potable de Méry sur Oise. Il faut noter l'importance régionale de la base de loisirs de Cergy Neuville où les étangs, alimentés par les nappes, présentent une bonne qualité d'eau de baignade. Ces étangs jouent aussi un rôle en cas d'inondation puisqu'ils participent aux champs d'expansion des crues.

#### 3.3.4.2. – Zones inondables et problème de ruissellement

En cas de fortes pluies (orages violents), seule la commune de génicourt est concernée par le risque d’inondation pluviale.

Quelques dommages ont été observés et enregistrés par la préfecture :

| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du |
| --- | --- | --- | --- |
| LIVILLIERS |  |  |  |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |

| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du |
| --- | --- | --- | --- |
| GENICOURT |  |  |  |
| Inondations et coulées de boue | 11/07/1984 | 11/07/1984 | 21/09/1984 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 03/06/2000 | 03/06/2000 | 25/10/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2004 | 31/03/2004 | 17/04/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2004 | 30/09/2004 | 17/04/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 17/04/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 17/04/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 17/04/2009 |

| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté du |
| --- | --- | --- | --- |
| HEROUVILLE |  |  |  |
| Inondations et coulées de boue | 22/06/1983 | 27/06/1983 | 03/08/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 07/08/1994 | 08/08/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 |

### 3.3.5. – Données urbaines

(Source : recensement INSEE)

- Population

| Années | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livilliers | 203 | 249 | 246 | 386 | 369 | 353 |
| Génicourt | 345 | 355 | 373 | 520 | 545 | 509 |
| Hérouville | 340 | 319 | 398 | 439 | 598 | 580 |

On observe une croissance importante entre 1982 et 1999, qui depuis s’est doucement stabilisée.

- Logements

| Années | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livilliers | 82 | 91 | 97 | 136 | 139 | 150 |
| Génicourt | 116 | 127 | 132 | 171 | 196 | 189 |
| Hérouville | 111 | 111 | 132 | 158 | 221 | 229 |

On observe la même croissance que pour la population entre 1982 et 1999.

### 3.3.6. – Projets d'urbanisation

Il est prévu une croissance limitée et un remplissage des dents creuses sur le territoire des trois communes.

## 3.4. – Présentation du système d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées

- Caractéristiques principales du réseau eaux pluviales

Le réseau d’eaux pluviales des communes n’est pas continu et réparti de la façon suivante :

| Commune | Linéaire de réseaux EP (ml) | Dimensions |
| --- | --- | --- |
| Livilliers | 240 | Ø 150 à Ø 500 mm |
| Génicourt | 1 300 | Ø 200 mm à cadre 1,5x0,65 m |
| Hérouville | 1 120 | Ø 250 à Ø 700 mm |

Une grande partie des eaux de ruissellement est déjà gérée directement par les fossés quand ils ne sont pas l’exutoire final.

- Ouvrages particuliers, …

| Localisation | Nom | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Livilliers Rue du Moulin | Mare privée | Stockage-infiltration | Mare en eau : elle collecte essentiellement les eaux de voirie de la rue du Moulin. |

| Localisation | Nom | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Hérouville Rue Duhamel | Mare à Laver | Stockage-infiltration | Mare en eau : elle collecte les eaux des rues Duhamel et Bagnard, ainsi que le champ agricole amont. |
| Hérouville Rue du Poteau | Mare du Poteau | Stockage-infiltration-restitution | Mare en eau : elle collecte les eaux de la rue du Poteau. |
| Hérouville RD 927 | D 927 B4 | Stockage-infiltration-restitution | Bassin en eau : il collecte les eaux de la Mare du Poteau et du champ agricole. Un trop-plein est présent vers les fossés de la RD927. |
| Localisation | Nom | Type | Observations |
| Génicourt Rue de Saint-Mellon (RD22) | D 22 B5 | Stockage-infiltration-restitution | Bassin enherbé sec : il collecte les eaux de la voirie (Ø300) ainsi que celles du champ. La vidange se fait via le cadre réservoir. |
| Génicourt Rue de la Bergerie | D 22 B4A | Stockage-infiltration-restitution | Bassin enherbé légèrement humide : il collecte les eaux du champ agricole amont. La vidange est régulée par un Ø300 vers la rue de la Bergerie. |

| Localisation | Nom | Type | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Génicourt CD915 | D 22 B3 | Stockage-infiltration-restitution | Bassin enherbé sec : il collecte une partie des eaux du CD915 et du giratoire. |
| Génicourt Rue des Fossettes | D 915 B3 | Stockage-infiltration-restitution | Bassin enherbé sec : il collecte les eaux de la rue des Fossettes ainsi que du giratoire. |
| Génicourt Rue de Saint-Mellon | 2 bassins privés | Stockage-infiltration | Non visité (domaine privé) |
| Génicourt Rue des Fossettes | Bassin des Cars Bassin de l’Hôtel des Ventes | Stockage-restitution | Non visité (domaine privé) : Fossé exutoire totalement en eau, se vidant dans le champ agricole. |

Cartes réseaux EP des communes :

- Caractéristiques principales du réseau eaux usées

Les ouvrages d’assainissement présents sur les trois communes sont décrits dans les tableaux ci-après :

| Données 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commune | Linéaire (en mètres) du réseau collectif d'eaux usées en gravitaire (diamètre en mm) |  |  |  |  |  |
|  | Ø non renseigné | Ø ≤ 150 | Ø ≤ 200 | Ø ≤ 300 | Ensemble | Diamètres renseignés (%) |
| LIVILLIERS | 0 | 106 | 2 418 | 80 | 2 604 | 100 |
| GENICOURT | 0 | 2 655 | 5 649 | 563 | 8 867 | 100 |
| HEROUVILLE | 0 | 100 | 4272 | 0 | 4372 | 100 |
| Commune | Branchements |  |  |  |  |  |
|  | Nombre |  |  |  |  |  |
| LIVILLIERS | 135 |  |  |  |  |  |
| HEROUVILLE | 100 |  |  |  |  |  |
| GENICOURT | 168 |  |  |  |  |  |
| Commune |  | Refoulement |  |  |  |  |
|  |  | Linéaire (en mètres) | Nombre de postes |  |  |  |
| LIVILLIERS |  | 290 | 2 |  |  |  |
| GENICOURT |  | 504 | 1 |  |  |  |
| HEROUVILLE |  | 1 487 | 3 |  |  |  |

Cartes réseaux EU de la commune :

# 4 –ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES

## 4.1. – Constat

Sur la base des études existantes, des reconnaissances de terrain et de l’analyse des ruissellements et des débordements, les projets de zonage propose une gestion des eaux pluviales sur les territoires communaux.

Les pluies utilisées dans l’étude hydraulique sont :

- pluie 10ans - durée : 2 heures - intensité : 42mm

- pluie 20ans - durée : 2 heures - intensité : 52,5mm

Pour les communes de Livilliers et hérouville, seuls des ruissellements sur le secteur rural sont observés.

Sur la commune de Génicourt, en situation actuelle, les problèmes rencontrés sont localisés : à savoir des inondations et des coulées de boues (générées par le secteur agricole) dans le fond de l’Arche, la vallée d’Epiais et la Vallée Guyon, ainsi que des ruissellements importants rue des Sablons (zone urbanisée).

En situation future, les aménagements d’urbanisation sont limités (remplissage de dents creuses, …).

Afin de ne pas aggraver la situation existante, les eaux pluviales devront être gérées préférentiellement à la parcelle (sous réserve de la faisabilité technique).

Dans ces conditions, l'urbanisation future ne devrait donc pas influencer l'organisation des écoulements actuels.

## 4.2. – Règles applicables

Compte tenu des éléments précisés ci avant, les territoires communaux ne présentent pas de zones hydrauliquement sensibles.

Les règles préconisées en cas d'aménagement des zones actuelles et pour les extensions futures sont les suivantes :

- Aspect quantitatif :

- Sur l’ensemble des territoires communaux

- Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. 
Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) devront être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet.

- Toute imperméabilisation supplémentaire sera envisageable sous réserve d'associer au projet la réalisation d'une étude spécifique ; celle-ci permettra de définir les aménagements permettant de maîtriser et de traiter (cf. aspect qualitatif ci-après) en tant que de besoin les eaux pluviales et de ruissellement : le débit de fuite maximum autorisé du terrain à aménager sera déterminé sur la base des capacités hydrauliques du réseau exutoire (le débit résiduel disponible est réparti entre les secteurs à aménager au prorata de leurs surfaces).

- En cas d'absence de notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 2 l/s/ha (bases de calcul : surface totale - minimum de 5 l/s pour tenir compte de la faisabilité technique des régulations - respect de la régulation indiquée pour les pluies d'occurrence vicennale, voire supérieures si la protection des personnes et des biens l'impose).

- Sur les zones sensibles

Ces zones correspondent aux bassins versants dont les réseaux d’assainissement des eaux pluviales ont montré des débordements lors de l’analyse des ruissellements : à savoir notamment, pour la commune de Génicourt, sur le réseau pluvial dans la rue des Sablons et le long du CD 915. Il est donc important d’imposer une régulation des eaux pluviales dès l’amont afin de ne pas saturer les réseaux en aval.

- Les eaux pluviales devront obligatoirement être gérées à la parcelle (puits d’infiltration, récupération des eaux pluviales pour l’arrosage, stockage-restitution,…) quelque soit la taille du projet.

- En cas d'impossibilité de gestion des eaux pluviales à la parcelle (nature des sols, zone inondable) leur évacuation sera régulée sur la base de la règle éditée pour l’ensemble du territoire communal.

- Installations classées

Les installations classées sont soumises aux prescriptions de la DRIEE. Conformément à l’arrêté ministériel du 10 Juillet 1990 modifié, l’infiltration directe des eaux provenant des installations classées est interdite. Le pétitionnaire contactera la DRIEE pour la mise en œuvre des dispositions.

- Aspect qualitatif :

- Les eaux de ruissellement provenant de zones d’activités, de parcs de stationnement dont la superficie dépasse 1000 m2 et/ou présentant un risque de pollution accidentelle, aire de lavage, etc…devront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) avant rejet aux milieux récepteurs (base de calcul : 20% du débit de pointe décennal). L'ouvrage de prétraitement sera mis en place préférentiellement en aval du dispositif de régulation et équipé d'un by-pass pour évacuer les pluies d'une occurrence supérieure.

- Dans le cas d’un parking ou d’une voirie isolée, les eaux de ruissellement pourront être infiltrées après prétraitement (débourbage-déshuilage, piégeage des polluants au travers de massifs filtrants, …) adapté à la sensibilité et la vulnérabilité des eaux souterraines.

Remarque : Des techniques alternatives permettent de réduire les flux et de diminuer la pollution en agissant pour ralentir, stocker, infiltrer, utiliser les eaux, intercepter et traiter les polluants

- Bassins de retenue en surface (bassin en eau ou à sec / citernes) pouvant constituer un atout esthétique et / ou économique en offrant une réserve d'eau pour l'arrosage, le nettoyage, les sanitaires ou les machines à laver (pour le domaine privé) ; bassins enterrés. Stockage avec restitution avec un débit limité une fois la pluie passée

- Tranchées, bassins et puits d'infiltration ; fossés et noues, participant entre autres à la décantation et à la filtration des eaux.

- Chaussées à structure réservoir.

- Surfaces urbaines pouvant être conçues pour momentanément stocker les excédents d'eaux, tout en conciliant cette fonction avec d'autres usages (terrain de sport, parcs, placettes, …) ;

- Gouttières dirigées vers un parterre végétal, un fossé.

Par ailleurs, il est à noter que la gestion de l’eau et la gestion des sols sont inséparables. C’est pourquoi, il faut éviter :

- de réaliser des labours dans le sens de la pente sur les flancs de la vallée ;

- de désherber systématiquement les cultures ;

- de supprimer talus, haies, fossés et bandes enherbées, etc. car cela peut concourir à augmenter le ruissellement lorsque les précipitations sont fortes, et donc à amplifier les inondations.

D’une manière plus générale, des pratiques agricoles ou forestières visant à ne pas favoriser les écoulements vers les fonds de vallée sont souhaitables.

D'un point de vue économique, il est à noter que :

- L'Agence de l'Eau Seine-Normandie peut aider les particuliers par ses conseils et par des aides financières spécifiques.

- Des économies importantes peuvent être réalisées, par exemple, dans le cas d'une récupération des eaux de pluie pour l'arrosage.

# 5 –ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES

## 5.1. – Définition

Les définitions sont détaillées dans l’article 3.2 du présent dossier.

## 5.2. – Le réseau d’eaux usées

La majeure partie des habitations des bourgs sont assainies selon le mode collectif. En effet, les habitations desservies par un collecteur public d’eaux usées sont tenues de s’y raccorder (art. L1331-1 du code de la santé public).

Compte tenu du coût élevé de la création d’un collecteur  d’assainissement d’eaux usées sous domaine public, des fortes contraintes de dénivellation, du faible

nombre d’habitations à raccorder et de la faisabilité technique de mise en place de systèmes autonomes, certaines zones d’habitations ne seront pas desservies par un réseau d’assainissement collectif. Ainsi les habitations conserveront leur système d’assainissement autonome ; toutefois ces derniers devront être conformes aux normes en vigueur (à la date de la construction sauf si pollution avérée dans certaines zones).

Les secteurs concernés sont :

Sur la commune de Livilliers

- 1 habitation isolée sur la RD 79 vers Génicourt,

- 1 entreprise isolée sur la RD 79 vers Génicourt,

- 1 habitation rue de Paris.

Sur la commune de Génicourt

- - station TOTAL

- - pépinières du Vexin

- - établissements Letierce (silos)

- - établissements Dantan

- - garage des 2 Chemins

Sur la commune d’Hérouville

- garage Avit et Alpha Express,

- établissement Kruczowy,

- 1 habitation isolée chemin de Nesles.

La carte de zonage des eaux usées montre ces secteurs.

Le classement d’une zone d’assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode d’assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet     – circulaire du 22 Mai 1997 – :

- Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ;

- Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement ;

- Ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à l’article L 332-8-1 du Code de l’Urbanisme.

A l'extérieur de la limite de la zone d'assainissement collectif, l'assainissement doit être traité par des installations d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

## 5.3. – Assainissement collectif des eaux usées

La quasi-totalité des communes de Livilliers, Génicourt et Hérouville sont desservies par un réseau d’assainissement de type séparatif. L’ensemble des effluents de la commune est traité et épuré à la station de Cergy-Neuville.

L’ensemble du réseau d’eaux usées des communes ont été inspectés. Ceux-ci sont relativement en bon état. L’ensemble des caractéristiques du réseau est intégré au Système d’Information Géographique du S.I.A.R.P.

## 5.4. – Assainissement non collectif des eaux usées

La zone d’assainissement non collectif pour Livilliers concerne 2 habitations et une entreprise:

- 2 ensembles isolés du centre de la commune :

- - TDR, RD 79 vers GENICOURT

- - 1 habitation isolée RD 79 vers GENICOURT

- Le prétraitement est assuré par une Fosse Septique Toutes Eaux (FSTE).

- Ces filières n’ont pas fait l’objet, pour le moment, de contrôle par le SPANC. Elles le seront à terme.

- Au bourg :

- - 1 habitation rue de Paris

La zone d’assainissement non collectif pour Génicourt concerne cinq entreprises :

- 5 ensembles isolés du centre de la commune :

- - station TOTAL

- - pépinières du Vexin

- - établissements Letierce (silos)

- - établissements Dantan

- - garage des 2 Chemins

La zone d’assainissement non collectif pour Hérouville concerne deux entreprises et une habitation :

- 3 ensembles isolés du centre de la commune :

- -  garage Avit et Alpha Express

- -   établissements Kruczowy

- -   1 habitation chemin de Nesles

A noter que l’arrêté du 7 septembre 2009 a mis en place une procédure destinée à favoriser le développement des dispositifs de traitement non agréés auparavant. Ainsi, depuis cette date les filières compactes non traditionnelles sont autorisées sous réserve d’obtenir un agrément du ministère de la Santé et de l’Ecologie. Le 9 juillet 2010, six installations ont reçu leur agrément permettant une réhabilitation notamment dans les cas de contraintes de surface.

## 5.5. – Service public de l’assainissement non collectif (S.P.A.N.C)

Le Code général des collectivités territoriales (art L 2224-8)  impose aux collectivités compétentes de disposer d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) procédant notamment au contrôle des installations. Le SIARP est doté d’un SPANC depuis fin 2005.

Ce contrôle consiste :

- dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution.

- dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.

Il permet également aux collectivités d’assurer l’entretien et/ou la réhabilitation pour le compte de l’usager.

Actuellement les statuts du SIARP prévoient les compétences entretien et réhabilitation.

Les contrôles effectués au titre du SPANC poursuivent les objectifs suivants :

Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, évaluer la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires dans le cas des autres installations, établir un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

Le respect de la réglementation incombe au propriétaire pour la conception et l’implantation de son dispositif et à l’usager pour l’entretien.

Ces contrôles sont réalisés par les services du SIARP en régie.

Le service de facturation est réalisé par le personnel administratif du SIARP. En effet, cette facturation doit être élaborée au cas par cas :

- le bénéficiaire du service étant le propriétaire pour le contrôle initial ou de conception réhabilitation et l’usager pour le contrôle de bon entretien,

- le montant de la redevance étant différent en fonction du contrôle effectué.

Ce service doit respecter les dispositions prévues par le Règlement d’Assainissement Non Collectif.

En cas de défaillance du propriétaire pour remettre en état son installation alors qu’une pollution grave est constatée par un des agents du SPANC, le maire de la commune concernée sera immédiatement informé de manière à ce qu’il puisse signer le procès verbal constatant la pollution. Sans suite donnée par le propriétaire, la juridiction judiciaire sera alertée afin qu’elle enjoigne le propriétaire de procéder aux travaux de mise en conformité de ses installations.

# 6 – CARTOGRAPHIE DU  ZONAGE DES EAUX USEES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES

# 7 – CARTOGRAPHIE DU  ZONAGE DES EAUX PLUVIALES PROPOSE POUR LES 3 COMMUNES